# Практическое задание: «Комплексное применение видов избыточности»

## Вариант: Система управления беспилотным автомобилем

## Краткое описание системы

Система управления беспилотным автомобилем — это комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих автономное движение транспортного средства без участия водителя. В состав системы входят:

- Сенсоры: лидары (LiDAR), радары, камеры, GPS/ГЛОНАСС-приёмники, инерциальные измерительные блоки (IMU), ультразвуковые датчики

- Вычислительный блок: высокопроизводительные процессоры и GPU для обработки сенсорных данных и работы нейросетей

- Исполнительные механизмы: электромоторы рулевого управления, тормозная система, управление газом

- Системы связи: V2X (Vehicle-to-Everything) для обмена данными с инфраструктурой и другими автомобилями

- Системы безопасности: аварийный модуль, дублированные контуры управления

Условия эксплуатации: система работает в реальном времени, круглосуточно, в любую погоду (дождь, снег, туман), при вибрациях, перепадах температур и электромагнитных помехах. Отказ критических функций угрожает жизни пассажиров, пешеходов и других участников движения.

Ключевое требование: система должна сохранять работоспособность или безопасно останавливаться при отказе любого компонента.

## Шаг 1. Пять критических функций

| № | Критическая функция | Последствия отказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распознавание препятствий (люди, машины, объекты) | ДТП, наезд на пешехода, столкновение |
| 2 | Определение местоположения (позиционирование) | Съезд с дороги, выезд на встречную полосу |
| 3 | Управление тормозами | Невозможность остановиться, авария |
| 4 | Управление рулевым механизмом | Потеря контроля над траекторией |
| 5 | Планирование маршрута и принятие решений | Неверный манёвр, нарушение ПДД, авария |

## Шаг 2–3. Таблица применения видов избыточности

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распознавание препятствий | Отказ лидара (загрязнение, туман, отказ мотора вращения) | Структурная | Дублирование лидаров + радары + камеры — разные физические принципы | Разные сенсоры компенсируют слабости друг друга: радар работает в тумане и дожде, лидар даёт точную геометрию, камеры распознают цвета и знаки. Отказ одного типа не лишает систему восприятия |
| Распознавание препятствий | Ошибка алгоритма распознавания (нейросеть не увидела объект) | Программная | N-версионное программирование модуля детекции (3 независимые команды, разные алгоритмы: нейросеть, классический CV, rule-based) | Разные подходы к одной задаче снижают риск системной ошибки. Если одна модель ошибается, две другие дают правильный результат — мажоритарный выбор |
| Распознавание препятствий | Сбой передачи сигнала от сенсора к вычислителю | Информационная | Контрольные суммы и подтверждение доставки сообщений по шине данных | Гарантирует, что сигнал от сенсора не потерян и не искажён. При обнаружении ошибки — повторная передача |
| Определение местоположения | Потеря сигнала GPS (тоннель, плотная застройка, глушение) | Информационная + функциональная | Инерциальная навигация (IMU) + одометрия + карты + V2X | При потере GPS система продолжает определять позицию по инерциальным данным, скорости вращения колёс и сопоставлению с картой. V2X позволяет уточнить позицию по инфраструктуре |
| Определение местоположения | Ошибка IMU (дрейф гироскопа, накопление погрешности) | Временная | Периодическая калибровка IMU по GPS и по известным ориентирам на карте | Контрольные точки (GPS-фиксация) позволяют сбросить накопленную погрешность и вернуть систему к корректным координатам |
| Управление тормозами | Отказ гидравлического контура | Структурная | Дублированный гидравлический контур + независимый электрический стояночный тормоз | Два независимых контура: при отказе одного второй обеспечивает торможение. Электрический тормоз — третий резерв на случай полного отказа гидравлики |
| Управление тормозами | Сбой контроллера тормозов | Временная | Тройное вычисление тормозного усилия с интервалом 10 мс, мажоритарный выбор | Отфильтровывает случайные выбросы и сбои датчиков. Если два из трёх вычислений совпали — результат считается верным |
| Управление тормозами | Ошибка в прошивке контроллера | Программная | Независимые версии ПО тормозного контроллера от разных команд | Исключает системную ошибку, которая могла бы проявиться в одной версии прошивки |
| Управление рулевым механизмом | Отказ электромотора | Структурная | Два независимых электромотора рулевого управления с раздельным питанием | При отказе одного — второй обеспечивает управление. Раздельное питание исключает общий отказ по питанию |
| Управление рулевым механизмом | Ошибка в расчёте угла поворота | Программная | Модифицированное дуальное программирование: две версии, сравнение с порогом | Расхождение выше порога → переключение на резервную версию. Порог учитывает допустимую погрешность |
| Планирование маршрута | Сбой вычислительного блока | Структурная + функциональная | Два вычислительных блока (hot standby) + перераспределение задач | При отказе основного — резервный мгновенно берёт управление. Задачи перераспределяются между оставшимися модулями |
| Планирование маршрута | Потеря данных о маршруте | Информационная | Журналирование состояния + контрольные суммы + резервная копия маршрута | Позволяет восстановить маршрут после сбоя. Контрольные суммы обнаруживают искажение |
| Планирование маршрута | Ошибка алгоритма принятия решений | Программная + временная | Контрольные точки перед каждым манёвром + N-версионное программирование модуля решений | Контрольные точки позволяют откатиться к безопасному состоянию; N-версионность снижает риск ошибочного манёвра |
| Связь с инфраструктурой (V2X) | Перехват или подмена сигнала | Информационная | Шифрование end-to-end + токены доступа + контрольные суммы | Защищает от подмены данных и несанкционированного доступа. Токены подтверждают подлинность источника |
| Связь с инфраструктурой (V2X) | Отказ канала связи | Функциональная | Автономный режим без V2X (движение только по сенсорам и карте) | Система работает без внешней инфраструктуры. V2X — дополнение, а не замена бортовым сенсорам |
| Аварийная остановка | Отказ основного контроллера | Структурная | Независимый аварийный модуль (fail-safe) с собственным питанием | Гарантированная остановка даже при полном отказе основной системы. Модуль срабатывает автоматически |
| Аварийная остановка | Отказ датчика столкновения | Структурная + информационная | Дублирование датчиков + перекрёстная проверка данных | При расхождении показаний система выбирает безопасный сценарий — торможение |

## Обоснование выбора видов избыточности

### 1. Почему для распознавания препятствий нужна комбинация трёх видов избыточности

Распознавание препятствий — самая критичная функция, потому что её отказ напрямую ведёт к ДТП с возможными человеческими жертвами. Ни один отдельный вид избыточности не даёт достаточной надёжности:

- Структурная (разные типы сенсоров) защищает от физического отказа одного сенсора, но не от ошибки алгоритма

- Программная (N-версионное программирование) защищает от ошибки в одной реализации, но не от отказа железа

- Информационная (контрольные суммы) защищает от искажения данных при передаче, но не от ошибки распознавания

Только комбинация трёх видов обеспечивает покрытие всех классов угроз.

### 2. Почему для управления тормозами выбрана временная избыточность

Тормозная система работает в жёстком реальном времени: решение должно быть принято за миллисекунды. Тройное вычисление с интервалом 10 мс и мажоритарным выбором позволяет:

- отфильтровать случайные выбросы датчиков

- обнаружить сбой контроллера

- сохранить управление при отказе одного из трёх каналов

Временная избыточность здесь эффективнее структурной, потому что не требует дополнительного места и веса (критично для автомобиля).

### 3. Почему для определения местоположения выбрана информационная + функциональная избыточность

GPS-сигнал может пропасть в тоннеле, под мостом, в плотной застройке. Информационная избыточность (одометрия, IMU, карты) позволяет продолжить движение без GPS. Функциональная избыточность (V2X) позволяет уточнить позицию по инфраструктуре. Вместе они обеспечивают непрерывность навигации.

### 4. Почему для планирования маршрута выбрана структурная + функциональная избыточность

Планирование — вычислительно тяжёлая задача, требующая мощного процессора. Структурная избыточность (hot standby) защищает от отказа железа. Функциональная (перераспределение задач) позволяет продолжить работу при частичной деградации. Это дешевле, чем дублировать всю вычислительную мощность.

### 5. Почему для V2X выбрана информационная + функциональная избыточность

V2X — канал связи, который может быть атакован или потерян. Информационная избыточность (шифрование, токены) защищает от подмены. Функциональная (автономный режим) обеспечивает работу без V2X. Это гарантирует, что отказ связи не приведёт к отказу системы.

### 6. Почему для аварийной остановки выбрана структурная избыточность

Аварийная остановка — последний рубеж безопасности. Она должна сработать даже при полном отказе основной системы. Поэтому используется независимый модуль с собственным питанием — структурная избыточность в чистом виде.

## Вывод

Для системы управления беспилотным автомобилем критически важно сочетание всех видов избыточности:

- Структурная — дублирование сенсоров, моторов, контроллеров, контуров, независимый аварийный модуль

- Программная — N-версионное программирование, дуальное программирование

- Информационная — контрольные суммы, шифрование, журналирование, ЕСС-память

- Временная — тройное вычисление, контрольные точки, периодическая калибровка

- Функциональная — автономный режим, перераспределение задач

Наиболее критичная функция — распознавание препятствий, потому что её отказ ведёт к ДТП. Здесь применяется комбинация трёх видов избыточности (структурная + программная + информационная), что обеспечивает максимальный уровень защиты.

Ключевой принцип: ни один вид избыточности не даёт абсолютной надёжности. Только комплексное применение позволяет системе безопасно функционировать при отказе любого компонента — что критически важно, когда на кону жизнь и здоровье людей.